Практическая работа №6

Определение характеристик периферийных устройств

Цель работы: научиться определять основные характеристики периферийных устройств.

Оборудование: персональный компьютер с выходом в Интернет, вспомогательные утилиты AIDA64.

Ход работы

- Определите основные характеристики видеосистемы рабочей станции в компьютерном классе и домашнего ПК, используя утилиту GPU-Z и данные с сайта производителя. Характеристики домашнего ПК подтверждаем скриншотами.

|  | Наименование | Рабочий ПК | Домашний ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель монитора, производитель | ноутбук | ноутбук |
| 2 | Диагональ, соотношение сторон | 15.6, 16:9 | 15.6, 16:9 |
| 3 | Максимальное разрешение | 1920 x 1080(Full HD) | 1920 x 1080(Full HD) |
| 4 | Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц | 60 Гц |
| 5 | Тип ЖК-матрицы | IPS | IPS |
| 6 | Углы обзора | 178° (горизонтальный/вертикальный) | 178° (горизонтальный/вертикальный) |
| 7 | Яркость | ~250 кд/м² | ~250 кд/м² |
| 8 | Контрастность | 1000:1 | 1000:1 |
| 9 | Время отклика пикселя, мс | ~5 мс (GtG) | ~5 мс (GtG) |
| 10 | Видеоразъемы | Нет (встроенный дисплей) | Нет (встроенный дисплей) |
| 11 | Потребляемая мощность | ~3–5 Вт (зависит от яркости) | ~3–5 Вт (зависит от яркости) |

|  | Наименование | Рабочий ПК | Домашний ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель видеокарты, производитель | Intel UHD Graphics (интегрированная) | Intel UHD Graphics (интегрированная) |
| 2 | Версия графического процессора GPU | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Family | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Family |
| 3 | Кол-во универсальных процессоров | Нет данных (интегрированная графика) | Нет данных (интегрированная графика) |
| 4 | Техпроцесс GPU | 10 nm | 10 nm |
| 5 | Интерфейс подключения | Встроенная в процессор | Встроенная в процессор |
| 6 | Максимальное разрешение | 4096 × 2304 @ 60 Гц (через DisplayPort) | 4096 × 2304 @ 60 Гц (через DisplayPort) |
| 7 | Тактовая частота GPU | 100 МГц (исходное: 400 МГц) | 100 МГц (исходное: 400 МГц) |
| 8 | Объем видеопамяти | 1 ГБ | 1 ГБ |
| 9 | Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
| 10 | Ширина шины памяти | Встроено | Встроено |
| 11 | Частота видеопамяти | 350 МГц | 350 МГц |
| 12 | Аппаратная поддержка DirectX | DirectX 12 | DirectX 12 |
| 13 | Поддержка OpenGL | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 |
| 14 | Максимальное энергопотребление | ~15 Вт | ~15 Вт |
| 15 | Охлаждение | Пассивное (радиатор | Пассивное (радиатор |
| 16 | Видеоразъемы | 1 × HDMI 1.4b | 1 × HDMI 1.4b |

Сравните основные характеристики видеосистемы компьютеров и сделайте выводы.

2. Подберите в интернет-магазине планшетный сканер для использования в офисе и опишите его основные параметры.

|  | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель, производитель | Epson Perfection V600 |
| 2 | Конструкция | Планшетный с адаптером для слайдов |
| 3 | Тип сканера | Планшетный CIS-датчик |
| 4 | Тип датчика | CIS (Contact Image Sensor) |
| 5 | Слайд-адаптер | Да (для пленок 35 мм, слайдов и негативов) |
| 6 | Интерфейс подключения | USB 2.0 |
| 7 | Максимальный формат бумаги | A4 (216 × 297 мм) |
| 8 | Разрешение оптическое | 6400 × 9600 dpi |
| 9 | Разрешение максимальное | 12800 × 12800 dpi (с интерполяцией) |
| 10 | Максимальная оптическая плотность | 3.4 D |
| 11 | Скорость сканирования (ч/б, цветн) | 12 сек (A4, 300 dpi, цветной) |
| 12 | Глубина цвета внут. /внеш. | 48 бит / 24 бит |
| 13 | Тип источника света | LED |
| 14 | Особенности | Автоматическая коррекция пыли и царапин, поддержка Digital ICE |
| 15 | Формат файла сканирования | JPEG, TIFF, PDF, PNG |
| 16 | Потребляемая мощность | 12 Вт (в работе), 2.5 Вт (в режиме ожидания) |
| 17 | Цена устройства | ~25 000 руб |

3. Выберите в интернет-магазине два офисных принтера (струйный и лазерный) и опишите их технические характеристики, конструктивные особенности.

|  | Наименование | Струйный принтер | Лазерный принтер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель, производитель | Canon PIXMA G540 | HP LaserJet Pro M28w |
| 2 | Тип печати | Струйный, цветной | Лазерный, ч/б |
| 3 | Технологии печати | Термическая струйная с СНПЧ | Лазерная |
| 4 | Максимальный формат печати | A4 | A4 |
| 5 | Количество цветов | 4 (CMYK) | 1 (ч/б) |
| 6 | Минимальный объем капли | 3 пл |  |
| 7 | Максимальное разрешение | 4800 × 1200 dpi | 600 × 600 dp |
| 8 | Скорость печати | 3.9 стр/мин (ч/б и цветн) | 18 стр/мин |
| 9 | Время выхода первой страницы | ~15 сек | ~7 сек |
| 10 | Ресурс принтера (страниц в месяц) | 3700 | 20 000 |
| 11 | Тип материала для печати | Бумага, фотобумага, конверты | Бумага, конверты, этикетки |
| 12 | Плотность материала | До 105 г/м² | 60–163 г/м² |
| 13 | Подача бумаги | 100 листов | 150 листов |
| 14 | Количество картриджей | 4 (встроенные резервуары) | 1 (тонер) |
| 15 | Ресурс картриджа | 3,700 стр. (ч/б), 8,000 стр. (цветной) | ~1000 стр |
| 16 | Объем памяти |  |  |
| 17 | Частота процессора |  |  |
| 18 | Интерфейс подключения | USB, Wi-Fi, AirPrint | USB, Wi-Fi |
| 19 | Языки управления |  |  |
| 20 | Потребляемая мощность | 12 Вт (ожидание), 21 Вт (печать) | 2.5 Вт (ожидание), 310 Вт (печать) |
| 21 | Уровень шума |  |  |
| 22 | Вес и габариты |  |  |
| 23 | Поддержка ОС |  |  |
| 24 | Особенности |  |  |
| 25 | Цена устройства | ~12 000 руб | ~15 000 руб |
| 26 | Цена картриджей | ~1,500 руб. (ч/б), ~2,000 руб. (цветной) | 1 390 руб. (аналог, ресурс 1 000 стр.) |
| 27 | Стоимость распечатки 1 стр. | ~0.04 руб. (ч/б), ~0.25 руб. (цветной) | ~1.39 руб. |
|  | Преимущества |  |  |
|  | Недостатки |  |  |

Сравните принтеры, их экономичность, дайте рекомендации по использованию.

Сравнение принтеров и рекомендации:

- Струйный Canon PIXMA G540 подходит для офисов с цветной печатью (фотографии, графики), но требует частого обслуживания СНПЧ.

- Лазерный HP LaserJet Pro M28w экономичен для больших объемов ч/б документов, с низкой стоимостью отпечатка (~1 руб/стр).

Для офиса с частой печатью цветных материалов лучше выбрать струйный принтер, а для текстовых задач — лазерный.