Практическая работа №7.

Изучение методов построения диаграммы автоматов.

Вариант №10. Независимая система управления всего устройства определяет, когда двигатель должен быть включен, и непрерывно подает сигнал ВКЛ на управляющий вход двигателя.

Когда на вход подается сигнал ВКЛ, система управления двигателя должна запустить двигатель и поддерживать его работу. Двигатель запускается подачей напряжения на пусковую и рабочую обмотки. Датчик, называемый стартовым реле, определяет момент запуска двигателя, после чего отключает пусковую обмотку. Напряжение остается только на рабочей обмотке. Когда сигнал ВКЛ пропадает, обе обмотки отключаются.

Электродвигатели, применяемые в бытовой технике, могут перегреваться из-за чрезмерной нагрузки или невозможности запуска. Для защиты от перегрева в систему управления двигателем часто добавляется датчик превышения температуры. Если двигатель нагревается слишком сильно, система управления снимает напряжение с обеих обмоток и игнорирует сигнал ВКЛ до тех пор, пока двигатель не остынет и не будет нажата клавиша сброса.

Добавьте на диаграмму следующие элементы. Деятельность: подать напряжение на пусковую обмотку, подать напряжение на рабочую обмотку. События: двигатель перегрелся, подан сигнал ВКЛ, снят сигнал ВКЛ, двигатель работает, сброс. Условие: двигатель не перегрет.